# 中医艾灸床

工作原理

通过控制艾柱的燃烧产生近红外和热量作用于人体穴位或特定的部位，具有温通经络，行气活血，驱寒除湿等疗效

技术参数

1、安全类型：I类，B型。

2、电源电压：AC220V，频率：50Hz。

3、额定功率：500VA。

5、显示方式：数码管显示。

6、治疗时间：20～60min可调

7、温度范围：治疗时应用部分最高温度不高于60℃，超过最高温度时有提示音。

8、自动点火

9、自动平移

10、自动排烟

11、工作噪音：≤60dB(A)左右

。

无烟净化器技术参数

针对艾灸产生的艾烟、异味、有害气体等具有良好的净化过滤效果。

废气自上而下进气，逐层过滤，滤芯使用寿命长，更换成本低。

1、工位数量：单工位

2、输入电压：AC220V 50HZ左右

3、过滤效果：约99.97%左右

4、额定工率：200W左右

5、进风接口：∮75mm左右

6、产品噪音：≤50dB左右

7、重量：13kg左右

8、负压：最大2500PA左右

特定电磁波治疗器

适用各种运动及劳累引起的办组织损伤、腰肌劳损、坐骨神经、户周炎、风湿性关节炎等疾病有一定的辅助治疗作用。

产品样式：立式

结构特点：电源开关UL认证定时器

技术参数：电压V、功率W、频率Hz220、250、50

光谱波光：μm2－21左右

辐射板直径：166mm左右

板使用寿命：2000小时（理论）左右

光谱波长范围：2－25um微米左右

活动臂伸缩范围：0-350mm左右

活动臂提升范围：0-330mm左右

仰视角：270度左右左右

转角：360度左右

电针治疗仪(电麻仪)

电针治疗仪是一种能产生各种类型脉冲的仪器。利用这种仪器所产生的脉冲通过扎针输入人体各部分的经络，产生刺激作用，以代替用手不断运针所产生的人工机械震荡之刺激作用。集现代微电脑技术及传统中医针灸学、经络学理论于一体，增加了对人体穴位的刺激，扩大了针刺治疗的范围和功能。

产品原理

电针是在传统针灸的基础上加入了低频脉冲电刺激，在针刺得气后，通过接近人体生物电的微量电流，针刺和电流相结合，起到疏通经络、调和阴阳、扶正祛邪、镇痛止痉、消炎消肿、增强抗病能力的功效。

技术参数:

1、治疗仪额定输入功率：8VA左右。

2、输出波形：连续波、断续波、疏密波左右。

3、连续波：

a）连续波频率：1Hz～100Hz连续可调,允差±15％左右；

b）脉冲宽度：0.35ms±0.1ms左右；

4、断续波：断续周期：2.3s～6s可调；允差±10％左右

5、疏密波：疏、密波变换周期：2.3s～6s可调;允差±10％左右。

6、每路输出脉冲强度为：0～12V，允差±20％（负载电阻250Ω）左右。

7、输出通道：5路输出左右。

中低频温热治疗仪

性能要求：中低频温热治疗机应具有低频磁疗、中低频治疗、药物离导入功能。

- 主机采用嵌入式数字控制系统，液晶触摸式控制。治疗药液配置、治疗按摩程序设定等功能。

- 四组控制系统，中低频治疗机，按摩程序治疗。产品四组系统的详细参数而非投标单位自行表述。

- 具有四通道变化波形实时显示，触摸按键，此产品的医疗器械说明书予以说明。

- 治疗机由电极中低频传导到病变部位，具有中频治疗、药物导入功能治疗，可实现同时治疗四位病人功能，疗效好。

- 输出电压：120v 电量误差：±1%左右

- 输入功率：≥80w 测压误差不大于±5%左右

- 中频频率 300Hz~1260Hz 波形：梯形波、锯齿波、方波、三角波。

- 具有电压、时间等参数实时显示。

- 具体治疗提示功能。

10.报警保护功能：切断报警、设置报警治疗时间。

11.内置按摩程序系统；电压保护装制。电极片消毒清洗方便，电极更换方便。

12.内置短路保护功能，可随时搬运。

13.电气安全：带医用级隔离变压器和漏保装置，应符合 GB9706.1-2007 医用电

气最新安全标准。

14. 耗材：系四组套式使用，为了方便进行中频治疗，给药导入。

15. 电极片安全可更换。

中低频温热治疗仪电极板参数

功能介绍：配合中低频治疗仪使用。

- 规格：一路4组左右。

- 型号、尺寸：8*12cm左右

- 极板应与中低频温热治疗仪配套使用。

医用胶片观察灯

产品样式：单联高频

应具备一类医疗器械备案和一类生产备案

- 具备高亮度调节

2、产品尺寸：537mm*495mm*25mm左右

3、可视尺寸：370mm*422mm左右

4、功率：20W左右

5、光源：LED

6、带升降式支架

医用超短波功率管

- 产品描述

- 此产品为超短波治疗仪上所使用。

技术参数

1、正向压降：0.7V左右

2、正向电流：15mA左右

3、反向电压：50V左右

4、反向电流：5uA左右

5、负责安装调试左右