- 前庭诱发肌源性电位系统技术参数

一、计算机配置要求：

1、操作系统：Windows Vista，Windows XP©    Windows7

2、CPU： 奔腾 III， 650MHz及以上

3、内存： 1G及以上；

4、硬盘：320G及以上；

5、显示分辨率：1024 x 768及以上；

6、USB版本： 1.1及以上

二、软件要求：

1、中文操作界面

2、数据格式：XML

3、全面网络兼容，无限存储空间

4、可与听力计、声阻抗计、助听器分析仪等其他设备数据共享组成听力诊断系统

5、 NOAH兼容

三、测试项目：

1.VEMP性能参数

1、刺激声：短声Click和短纯音：刺激率0.1-8.1次/秒（默认值5.1次/秒）

20-130dB peSPL（-10-100dB nHL），1dB步进

2、短纯音：频率：0.5KHz和1KHz，/5、包络：Blackman， Gaussian，Hanning，Hamming，Bartlett，Rectangle，手动上升/平台/下降设置

3、患者肌肉紧张度水平指示：独立的监视屏幕，实时显示EMG紧张水平

*4、肌肉紧张度差异补偿：根据测试记录中的肌肉紧张度，分别对每条曲线的显示增益进行补偿

5、每个测试曲线数：无限制

6、自动测试协议：内含多个预设自动测试协议；操作者可自定义并添加任意多个自动测试；在自动测试过程中也可插入手动控制

7、数据采集：分析时间：-20-80ms（最大150ms）时窗

8、采集开始：刺激开始时间+-20ms伪迹拒绝系统：具备

实时EEG：在线显示；刷新率：典型值10Hz