附件1：智能安检门参数

金属探测精度：最高灵敏度下，可以在门的正中间检测到1个回形针或大头针；

两侧定位灯：门柱两侧均带有LED灯，能直观的通过定位灯显示违禁物品所在区域；

面板显示：约7寸液晶屏。

统计人数：双侧对射红外可以准确检测到通过人数和报警人数，并能区分进入和离开人数；

联网功能：可以单机联网，进行参数配置；也可以搭配平台进行客流数据、报警数据的汇聚应用；

显示屏类型：约7寸LCD

通道尺寸：约(mm)2005(高)x727(宽)x600(深)

外形尺寸：约(mm)2287(高)x872(宽)x665(深)

探测区位：约33

灵敏度级数：约255级

频率设置：约20级

工作电源：110V～240V，50/60Hz

毛重：约90kg

附件2：X射线轻智能安全检查系统参数

单视角单能安检机

·低辐射剂量辐射泄露剂量率达到天然环境本底水平，远低于国标要求

·安检联网支持接入上级安检联网管理平台，实现数据管理

·数据存储支持安检机视频、图片、报警信息在本地存储、查看、调用

·包包关联标配通道内相机，可实现包裹X光图与可见光图关联匹配

通道尺寸：约500*300mm

外观尺寸：主机尺寸：约1483mm×730mm×1060mm（长×宽×高）（不包含接物架）

存储能力：约256G

传送带高度：600

传送带速度：约0.2m/s

重量：约<300KG

工作温度：约5-40℃

电源：220V